Рекомендации Госпромнадзора о мерах безопасности при использовании бытовых водонагревательных и отопительных приборов.

В сводках по чрезвычайным ситуациям, поступающим в холодное время года, регулярно попадают сведения о сгоревших , разрушенных частных домах, а также людях, пострадавших от воздействия угарного газа.

Основная причина, по которой взрываются котлы- это замерзание системы отопления. В трубах отопления прекращается циркуляция воды при горящем топливе, вследствие чего внутри чугунных секций котла или труб закипает вода. Давление пара внутри системы начинает очень быстро расти. В какой-то момент будет достигнута критическая точка давления, которое металл не выдержит- и какими будут последствия разрушений, предугадать невозможно. При разрыве котла в замкнутое пространство выбрасывается очень большой объем пароводяной смеси, давление внутри помещения мгновенно растет, в лучшем случае все закончится выбитыми окнами, в худшей ситуации будет разрушено здание, что может привести к травмам и жертвам среди населения.

Не следует забывать о необходимости контролировать уровень воды в котле и системе отопления, так как снижение объемы воды в котле ниже допустимого уровня (упуск воды) приводит к перегреву поверхностей нагрева котла , а при попадании холодной воды на раскаленный металл, при подпитке, также приводит к неконтролируемому росту давления, резкому выбросу пароводяной смеси и разрушению котла, что может привести к необратимым последствиям.

Не следует забывать также о продуктах , выделяющихся при сгорании топлива , одним из наиболее опасных по воздействию на человеческий организм является угарный газ ил СО (окись углерода).

Угарный газ или окись углерода – один из основных продуктов горения практически всех известных нам горючих материалов , он не имеет ни запаха, ни цвета. Окись углерода относится к высокотоксичным газам, при нахождении в течение 5 минут в помещении, в воздухе которого содержится всего 0,5 % угарного газа , опасно для жизни! Окись углерода легко соединяется с гемоглобином крови. При содержании в воздухе 0,04% угарного газа примерно 30% крови вступает в химическое соединение с окисью углерода. Благодаря своему составу и свойствам , угарный газ является одной из основных причин гибели людей при неправильном использовании отопительных приборов и водонагревателей. Вдыхание воздуха, содержащего всего 0,1 % угарного газа, приводит к смертельному отравлению человека за неполных три часа. При отсутствии тяги в дымоходе образующийся при горении пламени угарный газ попадает в помещение.

Надо помнить, что монтаж , наладку и обслуживание отопительных котлов должны проводить только специализированные организации. При этом их сотрудники обязательно должны провести обучение пользователей котлов и сделать пометку об этом в паспорте агрегата.

Перед пуском котла домовладелец должен убедиться в том, что запорные устройства  должны быть открыты сразу на двух трубопроводах- подающем и обратном. Открыть надо и все запорные устройства, установленные на системе отопления. Из кондесатосборника, в основании дымовой трубы, необходимо удалить скопившуюся влагу. Регулярно проверять состояние оголовка дымовой трубы и каналов дымоходов от засорения и обледенения. Прежде  чем разжигать котел, откройте линию подпитки системы и контрольную линию заполнения расширительного бака до появления воды из нее.

Если из контрольной линии вода не пошла и давление в котле растет и приближается к максимально допустимому, тут же прекращайте подачу топлива (отключить подачу газа либо печного топлива, если это дрова- удалите их из топки в безопасное место).

После остановки котла необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть его и проверить, потекла ли из контрольной линии при открытом питании вода. Только тогда можно разжигать котел, контролируя при этом показания манометров и термометров.

Основное количество чрезвычайных происшествий,  связанных со взрывами бытовых котлов, приходится на начало отопительного сезона ибо вызвано резким снижением температуры воздуха. Столбик термометра опускается ниже нулевой отметки , что приводит к замерзанию трубопроводов и расширительных баков с прекращением циркуляции воды.

Владельцам бытовых котлов необходимо помнить:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

использовать котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;

эксплуатировать неисправные котлы (котлы с неисправными манометрами, предохранительными устройствами) и самовольно отключать или демонтировать их;

проводить растопку котла при отрицательной температуре наружного воздуха, если отсутствует циркуляция воды в отопительной системе;

хранить рядом с котлом горючие, смазочные и обтирочные материалы.

ПОМНИТЕ, что при возникновении пожара, запахе газа и обнаружении неисправностей газовых приборов необходимо вызвать соответствующие службы: телефон службы МЧС 101; телефон аварийной службы газа 104.